測量的單位、誤差與有效數字

- The International System of Units (SI units)

Length (長度、距離) –

Time (時間) –

Mass (質量) –

Temperature (溫度) –

Electric current (電流) –

( charge (電量) －                ,  voltage －                    )

volume –

density –

concentration –

speed (velocity) –

acceleration –

force –

energy –

pressure –

- SI Base Units 有哪些？

- 找出代表數量大小等級的字首，例如：k－103，c－10-2，n－10-9：

| SI unit prefixes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| prefixes | 10N | prefixes | 10N |
| d (deci) | 10-1 | da (deka) | 101 |
| c (centi) | 10-2 | h (hecto) | 102 |
| m(milli) | 10-3 | k (kilo) | 103 |
| μ (micro) | 10-6 | M (mega) | 106 |
| n (nano) | 10-9 | G (giga) | 109 |
| p (pico) | 10-12 | T (tera) | 1012 |
| f (femto) | 10-15 | P (peta) | 1015 |
| a (atto) | 10-18 | E (exa) | 1018 |
| z (zepto) | 10-21 | Z (zetta) | 1021 |
| y (yocto) | 10-24 | Y (yotta) | 1024 |

- 實驗測量的誤差

【Errors, Statistical treatment of random errors, Significant figures 參考分析課本 “Fundamentals of Analytical Chemistry” 8e, Chap.5 & Chap.6】

- mean / average

X=1Ni=1NXi

- deviation from the mean

di=Xi−X

- standard deviation

s=i=1Ndi2N−112

- variance, s2

- relative standard deviation (RSD)

sr=sX

- RSD in percent or RSD in ppt

- spread / range

w=Xmax−Xmin

- standard deviation of calculated results

| Error Propagation in Arithmetic Calculation |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加減 | y=a+b−c | sy=sa2+sb2+sc2 |
| 乘除 | y=a⋅bc | syy=saa2+sbb2+scc2 |
| 指數 (次方) | y=aX | syy=x⋅saa |
| 對數 | y=log10a | sy=0.434saa |

- confidence intervals (CI) 【s→σ】

CI  for μ (the true value)  = X±zσN ；

| Confidence Levels for Various Values of z |  |
| --- | --- |
| Confidence Level, % | z |
| 50 | 0.67 |
| 68 | 1.00 |
| 80 | 1.28 |
| 90 | 1.64 |
| 95 | 1.96 |
| 95.4 | 2.00 |
| 99 | 2.58 |
| 99.7 | 3.00 |
| 99.9 | 3.29 |

- 某次實驗重複5次測量的結果如下：71.13、70.77、70.22、70.10、69.85，記算 (1) mean (2) standard deviation (3) standard deviation in % (4) spread；

- (參考例1) 以平均值為中心，如果希望找到正確結果的機率是 95%，要選擇多大的 CI？

- 90.31 (±0.08) – 89.32 (±0.06) + 0.200 (±0.004) =？

- 0.0020 (±0.0005) × 20.20 (±0.02) × 300 (±1) =？

- 2.45 (±0.02)×10-2−5.06(±0.06)×10-323.2(±0.7)+ 9.11 (±0.08) =？

- 有效數字 (significant figures) 數學運算

【參考分析課本 “Fundamentals of Analytical Chemistry” 8e, pp.134~136】

- 3.4 + 0.020 + 7.31 = 10.7

- 2.432 × 106 + 6.512 × 104 － 1.227 × 105 = 2.374 × 106

- 24.0×4.52100.0=1.08

- log9.57×104=4.981

【9.57 有 3 位有效數字，因此答案 4.981 小數點右邊到第 3 位】

(5) 1012.54=3.5×1012

【10 的指數 12.54 小數點右邊有 2 位，因此答案取 2 位有效數字】

- 已知一個燒杯的高是 17.56 cm，內徑是 5.53 cm，這個燒杯的容量是多少？

- (1)從 1 atm = 760 mmHg，計算汞的密度； (2) 1 atm =？mmH2O