# 95學年度實驗設計				期末考									06/21/07

學號：                     					姓名：

一、 在下列實務應用時機，適合使用實驗設計的請打，不適合的請打。(10%)

（  ）製程或機台參數設定。

（  ）縮短產品研發時間。

（  ）改善製程產出率。

（  ）提昇工作人員素質。

（  ）規劃管理資訊系統。

二、依據右圖，回答下列問題？ (15%)

- 圖中三角形代表：___________

- 圖中四方形代表：___________

- Pure Error 自由度為多少？ __________

- 未點選之因子為何？___________

- 最顯著之因子為何？___________

三、請完成下表：(20%)

| Source | Sum of Squares | DF | Mean Squares | F Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wafer Position | 844.69 | 3 |  |  |
| Error |  | 12 |  |  |
| Total | 1080.94 |  |  |  |
| Std. Dev. |  |  | R-Squared |  |
| Mean | 137.94 |  | Adj R-Squared | 0.7268 |
| C.V. | 3.22 |  | Pred R-Squared | 0.6114 |
| PRESS | 420.00 |  | Adeq Precision | 7.212 |

若上表之實驗為Variance model用以計算不同wafer positions對晶圓Uniformity之影響，則

- Estimate the variability due to wafer positions.

- Estimate the random error component.

- How much of the total variability in the uniformity response is due to the difference between positions?

四、依下表之實驗回答下列問題。(25%)

| 因子 |  | 複製 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | I | II |
| - | - | 4 | 3 |
| + | - | 7 | 9 |
| - | + | 1 | 5 |
| + | + | 4 | 2 |

- 請計算所有因子的作用（請列出式子）。(10%)

- 請分析以上資料(建ANOVA Table,  = 0.1)並下結論。(10%)

- 寫下回歸方程式。(5%)

五、依下表之實驗回答下列問題。(20%)

| Run Number | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | 22 |
| 2 | + | - | - | 32 |
| 3 | - | + | - | 35 |
| 4 | + | + | - | 55 |
| 5 | - | - | + | 44 |
| 6 | + | - | + | 40 |
| 7 | - | + | + | 60 |
| 8 | + | + | + | 39 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |

- 此為何種實驗？(5%)

- 使用Design Expert分析以上資料，列出分析完之ANOVA表，並下結論及寫出最後的迴歸方程式。(10%)

- 說明殘差診斷結果。(5%)

六、某化學製程之產出率受操作溫度及壓力之影響，下表為相關實驗之結果。(20%)

| Temperature (C) | Pressure (psig) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 215 | 230 |
| 150 | 90.5 | 90.2 | 90.2 |
|  | 90.7 | 90.4 | 90.4 |
| 160 | 90.6 | 90.1 | 89.9 |
|  | 90.5 | 90.3 | 90.1 |
| 170 | 90.9 | 90.7 | 90.3 |
|  | 90.7 | 90.6 | 90.1 |

- 使用Design Expert分析以上資料，列出分析完之ANOVA表，並下結論。(10%)

- Under what conditions would you operate this process。(5%)

- Fit an appropriate model to provide guidance concerning operating conditions for the process. (5%)